СОБСТВЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ

СОСТАВНОГО УПРУГОГО ПРОФИЛЯ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

1. Линейная теория упругости

2. Модальный анализ

3. Плоская задача (плоское напряженное состояние)

4. Составное тело

ОПИСАНИЕ ЗАДАЧИ

Тонкая прямоугольная пластина имеет форму двутаврового профиля. Верхняя часть 1 выполнена из стального материала с модулем Юнга E=2·1011 (Н/м2); коэффициентом Пуассона ν=0,29 и плотностью =7.8·103 (кг/м3). Нижняя часть 2 выполнена из меди с модулем Юнга E=1.2·1011 (Н/м2); коэффициентом Пуассона ν=0,33 и плотностью =8.9·103 (кг/м3). Обе части имеют одинаковую форму в виде буквы «Т». Размеры букв (Рис.1) следующие: l=0.05 (м); b=0.16 (м), h=0.02 (м). Нижняя грань профиля жестко закреплена. Требуется определить первые четыре собственных частоты профиля в условиях плоского напряженного состояния.

Рис. 1.

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ FlexPDE

Пример решения задачи с использованием программы FlexPDE содержится в файле St2LM_2.pde.

В результате расчетов первых собственных частот по данной программе при разбиении на 77 квадратичных треугольных элементов с 200 узлами были получены следующие результаты:

f1 = 97.4 (Гц);	f2 = 729.0 (Гц);

f3 = 1889.3 (Гц);	f4 = 2612.1 (Гц).

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ANSYS

Пример решения задачи с использованием программы ANSYS содержится в файле St2LM_2.inp. Данный файл предназначен для работы ANSYS в интерактивном режиме.

Значения первых четырех собственных частот при разбиении на 60 шестиузловых треугольных элемента PLANE2 с 171 узлом здесь оказались равными:

f1 = 98.2 (Гц);	f2 = 735.4 (Гц);

f3 = 1905.3 (Гц);	f4 = 2619.5 (Гц).