РАСТЯЖЕНИЕ УПРУГОЙ ПЛАСТИНЫ

С КРУГОВЫМ ОТВЕРСТИЕМ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

1. Линейная теория упругости

2. Статический анализ

3. Плоская задача (плоское напряженное состояние)

4. Концентрация напряжений

ОПИСАНИЕ ЗАДАЧИ

Тонкая прямоугольная пластина с размерами 2a; a=5 (см) по длине и 2b; b=2 (см) по ширине имеет в центре отверстие радиуса R=0.25 (см) (Рис. 1). Пластина выполнена из упругого изотропного материала с модулем Юнга E=2·106 (кГ/см2) и коэффициентом Пуассона ν=0,3. Пластина растягивается распределенной нагрузкой интенсивности p=0,1·106 (кГ/см2), действующей на ее левую и правую грани. Требуется определить максимальные напряжения в пластине.

Рис. 1.

# ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Отверстие вносит возмущение в однородное напряженное состояние одноосно растягиваемой пластины. В зоне, вблизи отверстия, происходит повышение напряжений, называемое концентрацией напряжений. Аналогичная задача для бесконечной пластины, одноосно растягиваемой на бесконечности равномерными нагрузками, называется задачей Кирша и является фундаментальной задачей теории упругости о концентрации напряжений. В задаче Кирша максимальные напряжения, равные 3p, возникают в точке с координатами (0, R) (см. рис.1) и являются тангенциальными напряжениями.

Поскольку поля напряжений, деформаций и перемещений являются существенно неоднородными около отверстия, то для получения приемлемой точности конечно-элементных расчетов при построении конечно-элементных сеток следует задавать параметры, обеспечивающие сгущение разбиений вблизи отверстия (например, при проведении расчетов с использованием конечно-элементной программы ANSYS).

# КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

При плоском напряженном состоянии перемещения пластины в области , принадлежащей плоскости xy, можно характеризовать вектором перемещений U={Ux, Uy}={U, V}, где U=U(x, y), V=V(x, y). Компоненты тензора деформаций выражаются через поле перемещений по формулам

Sxx=εxx=∂U∂x;	Syy=εyy=∂V∂y;		(1)

Sxy=εxy=(∂U∂y+∂V∂x)2

Определяющие соотношения, связывающие механические напряжения и деформации в упругой изотропной среде при плоском напряженном состоянии, имеют вид

Txx=σxx=λ(Sxx+Syy)+2μSxx

Tyy=σyy=λ(Sxx+Syy)+2μSyy			(2)

Txy=σxy=2μSxy

где

λ=2λμλ+2μ							(3)

λ=νE(1+ν)(1−2ν),	μ=E2(1+ν)			(4)

Коэффициенты  и  из (4) называются коэффициентами Ламе, коэффициент  часто обозначается также через G и имеет смысл модуля сдвига. Модуль E из (4) называется модулем Юнга, а ν – коэффициентом Пуассона.

Уравнения равновесия упругой среды в плоской задаче имеют вид

∂Txx∂x+∂Txy∂y=0				(5)

∂Txy∂x+∂Tyy∂y=0				(6)

Подстановка в (5), (6) определяющих соотношений (2) и формул (1) приводит к эллиптической системе дифференциальных уравнений в частных производных второго порядка относительно неизвестных функций перемещений U и V. К этой системе следует добавить граничные условия на границе Γ=∂Ω области. Основными видами граничных условий в теории упругости являются следующие условия. Пусть граница  разбита на два подмножества: Γu и Γσ. На части границы Γu считаются известными компоненты вектора перемещений

U=U,	V=V,	x,y∈Γu			(7)

На участке Γσ задается вектор напряжений p=px,py

Txxnx+Txyny=px	Txynx+Tyyny=py,	x,y∈Γσ	(8)

где n=nx,ny – вектор внешней единичной нормали к границе .

Граничные условия (7) носят следующие наименования: граничные условия в перемещениях, граничные условия 1-ого рода, условия типа Дирихле, главные граничные условия. Обычно в (7) U=0, V=0, что соответствует жесткому закреплению участка границы Γu.

Аналогично, граничные условия (8) имеют следующие наименования: граничные условия в напряжениях, граничные условия 2-ого рода, условия типа Неймана, естественные граничные условия. При однородных граничных условиях (8), когда px=0, py=0, участок Γσ границы называется участком, свободным от напряжений. Вектор напряжений p=px,py, как векторная функция от x, y, может включать сосредоточенные векторы F=Fx,Fy, которые имеют смысл сосредоточенных сил.

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ FlexPDE

Пример решения задачи с использованием программы FlexPDE содержится в файле St2LS_1.pde. Для идентификаторов, описывающих величины, имеющие механический смысл, по возможности сохранены обозначения из разделов, изложенных выше.

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ANSYS

Пример решения задачи с использованием программы ANSYS содержится в файле St2LS_1.inp. Данный файл предназначен для работы ANSYS в интерактивном режиме. После выполнения этого файла в ANSYS (File  Read Input from…) требуется провести постпроцессорную обработку полученных результатов. В меню ANSYS это можно сделать, используя, например, следующие перемещения по меню:

General Postproc  Plot Results  Deformed Shape

 Nodal Solu…  DOF Solution

 Nodal Solu…  Stess 	SX и т.п.

 Element Solu… и т.д. аналогично.

(Nodal Solution отличается от Element Solution использованием различных методов вычисления градиентов полей по полученным узловым результатам.)

Пример решения задачи, близкой к описанной выше, содержится также в файле Vm142.dat из набора фирменных примеров, предоставляемых ANSYS.

# ЗАМЕЧАНИЕ

При использовании учебных версий FlexPDE и ANSYS, имеющих существенные ограничения на параметры геометрических и конечно-элементных моделей задач, не следует ожидать очень хорошего совпадения результатов, так как в процессах решений должны применяться достаточно грубые конечно-элементные сетки.