ЛАБОРАТОРНАЯ   РАБОТА  №1.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКОГО ПРОГИБА БАЛКИ ПРИ УДАРЕ

ЦЕЛЬ РАБОТЫ определение динамического прогиба балки при ударе               расчётным и экспериментальным методами;

а) без учета массы балки,

б) с учетом массы балки.

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1) Если не учитывать массу балки, то, применяя интеграл энергии для положений  II  и  III  системы, получаем формулу для динамического прогиба:

fД=fC+fC2+2hfC,

где  fC  - статический прогиб балки,

fC=Pl348EJ;

h - высота падения тела весом Р.

2) Если учитывать массу балки, то получаем формулу:

fД=fC+fC2+2hfC11+1735QP

где Q -  вес балки;

Р -  вес падающего груза.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ

Перед тем как приступить к экспериментальной части работы  вывести самостоятельно формулы (1) и (2), считая, что удар абсолютно неупругий (2-й случай).

Произвести обмер балки и вычислить величину J . Вес балки равен  4150 г. Вес груза определить самостоятельно путем взвешивания на  лабораторных весах.

Вычислить допустимую высоту, с которой будет падать груз.

Промежуточный шток, расположенный под верхней частью балки  и зажатый между двумя фрикционными колодками, подвести до соприкосновения с балкой, а шток индикатора, освободив от защелки, плавно опустить на торец промежуточного штока.

Установить нуль шкалы индикатора против стрелки (начало отсчета) и отвести шток индикатора вниз, закрепив его в этом положении защелками, Эта мера служит для предотвращения поломки механизма индикатора и является обязательной.

Подвесить груз на кронштейне и установить последний так, чтобы груз находился на раннее вычисленной, допустимой высоте.

Еще раз убедиться в том, что шток индикатора опущен вниз и зафиксирован защелкой и принять меры для предотвращения падения груза на пол после удара.

Нажатием на кнопки защелок сбросить груз на балку.

После производства удара, придерживая одной рукой шток индикатора, отвести защелку и плавно опустить его на торец промежуточного штока. По показанию стрелки индикатора определить динамический прогиб балки и результат занести в таблицу.

Испытания проводятся не менее 10-ти раз.

ОТЧЕТ  О  ПРОДЕЛАННОЙ  РАБОТЕ.

Отчет о проделанной работе содержит данные обмеров, взвешивания груза, выводы формул (1) и (2),  расчеты и таблицу с записями результатов испытаний.

ФОРМА ЗАПИСИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ.

| Порядковый № испытаний | Вес груза | Высота падения (мм) |  | Прогиб балки (мм) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетная | Факт. | Расчетная | Измер. |
| 1) |  |  |  |  |  |
| 2) |  |  |  |  |  |
| 3) |  |  |  |  |  |

fдср=

ЛИТЕРАТУРА.

- Н.М. Беляев. «Сопротивление материалов».

- Филоненко-Бородич. «Сопротивление материалов», ч, 1. э.

- Кильчевский «Теория соударения твердых тел».