Основы командного языка APDL ANSYS

Программа на командном языке APDL ANSYS представляет собой последовательность команд, записанных в обычном тестовом файле.

Поскольку ANSYS является интерпретатором, то команды выполняются последовательно с учетом операторов изменений в порядке выполнения, задаваемыми операторами цикла и перехода. Если же при выполнении программы на языке APDL ANSYS возникает ошибка, то выдается сообщение об ошибке, и, как правило, программа дальше работает некорректно и в дальнейшем приводит к останову.

Язык APDL ANSYS похож на язык FORTRAN, который сейчас, однако, не так хорошо известен и популярен, как ранее.

Команда APDL ANSYS записывается в отдельной строке, причем максимальное число символов не должно превышать 80. Команда состоит из имени команды и набора аргументов, или операндов, отделенных друг от друга и от имени команды запятыми. Строчные и заглавные буквы эквиваленты.

Имена команд могут состоять из набора символов от 1 до 8. Стандартные команды APDL имеют зарезервированные имена, из которых первые 4 символа являются значимыми (не считая начальных символов / и *).

Таким образом, например, записи /SOLU, /SOLUT и /SOLUTION эквиваленты.

Некоторые команды являются макрокомандами (т.е. состоят из последовательности надлежащим образом оформленных команд APDL). Ряд макрокоманд входят в комплект поставки программного обеспечения ANSYS, но макрокоманды могут быть созданы и пользователем. Имена макрокоманд должны вводиться полностью без сокращений.

Формат ввода команд свободный, т.е. пробелы не учитываются. При вводе команд применяется правило умолчания. По этому правилу, если какой-то из аргументов не задан явно, программа пытается присвоить этому аргументу значение по умолчанию.

Например, ANSYS всегда работает с объектами, задаваемыми в трехмерном пространстве. Но если решается плоская задача, то третья координата не используется и по умолчанию равна нулю. Аналогично, для одномерных задач не нужна и вторая координата. Поэтому, если аргументы координат не заданы, то ANSYS принимает их равными значениям по умолчанию. Эти значения указываются для каждой команды в Руководстве по командам ANSYS (Command Reference). В большинстве случаев (но не всегда!) эти значения равны нулю.

Поэтому команды K,1,10,0,2 и K,1,10,,2 эквиваленты; команда N,2,3.5, в действительности означает, что узлу с номером 2 присвоены координаты (3.5,0,0) в соответствующей системе координат, и т.д.

Правила умолчания приняты для большинства команд ANSYS, являются обычно «наиболее естественно разумными», позволяя часто не вводить большого числа аргументов.

Несколько команд можно записать в одной строке, отделяя их друг от друга знаком $, например:

L,1,2 $ L,2,3 $ L,3,4

Некоторые команды начинаются со знака «/», и обычно предназначены для управления основной программой и контроля. Есть еще команды, начинающиеся со знака «*». Обычно это и есть команды собственно языка APDL.

Комментарии начинаются со знака «!» или, в начале строки, с символов /COM, или C***, . Отличие состоит в том, что комментарии, записанные поле /COM, или C***, будут содержаться и файле вывода ANSYS.

В APDL ANSYS удобно использовать параметры или переменные. При определении параметров в ANSYS не требуется указывать их тип, за исключением многомерных данных в форме массивов.

Все численные переменные имеют целый или действительный тип и хранятся с двойной точностью. Если параметру не присвоено никакое значение, то считается, что он равен нулю. (Поэтому, если разделить на неопределенный ранее параметр какое-либо число, то программа выдаст ошибку.) Имеются также символьные параметры, которые используются для задания имен файлов, строк вывода, заголовков и пр. Значения этих параметров должны быть заключены в одинарные апострофы. Буквы кириллицы в них не допускаются.

Массивы, которые перед использованием требуется обязательно определять, могут иметь численный, текстовый или табличный типы.

Имена параметров должны начинаться с буквы и содержать не более 32 знаков, включающих только буквы, цифры и символ подчеркивания. Желательно, чтобы имя параметра не совпадало с зарезервированными именами ANSYS для команд, степеней свободы, ключевых слов и т.п.

Для определения параметров ANSYS предлагает использовать или команду *SET, или обычный оператор равенства. Последняя возможность кажется наиболее естественной. Таким образом, синтаксис оператора задания параметра выглядит следующим образом:

Name = Value

где Name – имя параметра, Value – его значение, которое может быть численной величиной, строкой (в апострофах), именем другого параметра, математическим параметрическим выражением или функцией. Примеры задания параметров приведены ниже:

HL=0.4

F_R='Mod_ANS_1'

RO1=7.86e3

PEL=(HAL/2)/(WL-WWL)

Для определения параметров, связанных с величинами из базы данных ANSYS, содержащей описание твердотельных и конечно-элементных моделей, чрезвычайно полезна команда *GET. Описание этой команды занимает несколько страниц фирменного руководства. Следующие примеры иллюстрируют примеры использования этой важной команды:

PLNSOL,U,X	!  Вывод перемещений по оси X

*GET,UXMAX,PLNSOL,0,MAX ! UXMAX - максимальные перемещения по оси X

*GET,EL_MAX,ELEM,,COUNT  ! EL_MAX - число элементов

*GET,ND_MAX,NODE,,COUNT  ! ND_MAX - число узлов

ETAB,S11,S,X

*get,c11_el,elem,ii,etab,s11

Некоторые из полезных вариантов использования команды *GET реализованы также в сокращенной форме GET-функций.

Параметрические выражения APDL ANSYS имеют точно такой же синтаксис, как в языке FORTRAN. При этом допустимыми операторами являются следующие: сложение (+), вычитание (-), умножение (*), деление (/), возведение в степень (**), сравнение «меньше чем» (<) и сравнение «больше чем» (>).

Применяется стандартный порядок выполнения операций:

1) действия внутри скобок;

2) возведение в степень (в порядке слева направо);

3) умножение и деление (в порядке слева направо);

4) сложение и вычитание (в порядке слева направо);

5) логическое равенство (в порядке слева направо).

Естественно, чтобы быть уверенным в правильности порядка выполнения операций, нужно просто использовать скобки и разбивать сложные выражения на более простые.

Некоторые математические функции, допустимые в программе ANSYS, собраны в таблице.

| Обозначение функции | Действие |
| --- | --- |
| ABS(x) | Абсолютное значение величины x. |
| SIGN(x,y) | Абсолютное значение x со знаком y. При y=0 результат неотрицателен. |
| EXP(x) | Экспонента от x (ex). |
| LOG(x) | Натуральный логарифм x (ln (x)). |
| LOG10(x) | Десятичный логарифм x (log10(x)). |
| SQRT(x) | Квадратный корень из x. |
| NINT(x) | Ближайшее целое к x. |
| MOD(x,y) | Остаток от частного x/y. При y=0 возвращается значение (0). |
| RAND(x,y) | Случайная величина (имеющая постоянное распределение) в пределах от x до y (x = нижняя граница, y = верхняя граница). |
| GDIS(x,y) | Случайная величина с Гауссовым (нормальным) распределением со средним значением x и стандартным отклонением y. |
| SIN(x), COS(x), TAN(x) | Синус, косинус и тангенс x. По умолчанию x задается в радианах, но единицы измерения x могут быть изменены командой *AFUN. |

Помимо скалярных параметров в программах ANSYS могут использоваться массивы параметров. Массивы могут иметь размерности от 1 до 5 и иметь следующие типы: ARRAY (целые и действительные числа), CHAR (текстовый), TABLE и STRING (строковый).

Тип TABLE является специальным типов числового массива с автоматическим выполнением процедуры линейной интерполяции между элементами массива. Массивы определяются командой *DIM.

Для изменения порядка выполнения команд в программе APDL ANSYS предлагает стандартные возможности программирования:

– оператор безусловного перехода *GO

– условный оператор (команда *IF)

– оператор повторения (команда *REPEAT)

– оператор цикла (команда *DO)

– дополнительное управление в операторе цикла (команда *DOWHILE)

Оператор безусловного перехода может быть использован следующим образом:

*GO, :LABEL1

- - -

- - -

:LABEL1

- - -

Оператор условного перехода *IF имеет следующий синтаксис:

*IF,   VAL1,   Oper,   VAL2,    Base

где

VAL1 – первое сравниваемое выражение;

Oper – оператор сравнения, задаваемый ключевым словом;

VAL1 – второе сравниваемое выражение;

Base – ключевое слово, определяющее действие, которое будет совершаться при выполнении условия

Операторы сравнения Oper  могут быть следующими: EQ – логическое равенство; NE – логическое неравенство; LT – логическое меньше чем; GT – логическое больше чем; LE – логическое меньше или равно; GT – логическое больше или равно; ABLT – логическое меньше по абсолютному значению; ABGT – логическое больше по абсолютному значению.

Значением Base может быть ключевое слово THEN, что превращает команду *IF в конструкцию IF_THEN-ELSE.

После выполнения блока, следующего за THEN, могут располагаться ключевые слова: *ELSEIF (может отсутствовать) и следующий за ним блок; *ELSE (может отсутствовать) и следующий за ним блок;  *ENDIF (должен присутствовать обязательно).

Следующий пример иллюстрирует данную конструкцию:

*IF,A,GT,1,THEN

!  Block 1

---

----

*ELSEIF,A,GT,0

!  Block 2

---

----

*ELSEIF,A,EQ,0

!  Block 3

---

----

*ELSE

!  Block 4

---

----

*ENDIF

Оператор цикла *DO предназначен для выполнения блока команд определенное число раз. Этот блок команд должен быть заключен между командами *DO и *ENDDO. Следующий привет иллюстрирует возможность применения оператора цикла:

*DO,II,1,10

---

---

*ENDDO

Таким образом, язык APDL является вполне развитым средством программирования, позволяющим вместе с набором команд ANSYS создавать пользовательские программы, реализующие различные типы конечно-элементного анализа.